“Elenco della fornitura e caratteristiche tecniche”

Il “Sistema skipass” è da intendersi come supporto di dati su due livelli:

- Skipass interno di stazione (viene emesso in ogni singola stazione e vale solo nella stazione emittente)

- Skipass di pool (può essere emesso in qualsiasi stazione e vale in tutte le aree sciistiche del pool)

Al fine dell’implementazione del “Sistema Skipass” ogni stazione sciistica si dovrà munire delle seguenti unità:

- CASSA DI EMISSIONE composta da:

- PC con monitor e tastiera;

Il sistema dei tasti deve essere di tipo speciale con un numero maggiore di tasti di funzione personalizzabili atti  a velocizzare l’emissione degli skipass.

- 1 codificatore per biglietti magnetici, Chip card e Swatch Snowpass;

Il codificatore permette di leggere, stampare e codificare tessere magnetiche.

CARATTERISTICHE:

Il codificatore deve essere è in grado di stampare e codificare Keycards, nonché tessere con codice a barre in formato ISO.

- Codifica elettronica in tecnologia 125Hz e 13MHz (compatibilità ISO 15693)

- Orologi “Swatch Snowpass” e guanti GORE-TEX [s-key] codificati mediante un’antenna interna.

Il codificatore deve effettuare la stampa ottica delle tessere prima dell’emissione. Mediante uno scanner per codici a barre con possibilità di correggere automaticamente e sovrastampare tessere appena emesse.

Il caricatore tessere deve contenere minimo 150 Keycards a colonna oppure 450 tessere con codice a barre.

- 1 software di emissione tessere

il software deve avere le principali funzioni di cassa:

- elaborazione delle tessere clienti ed abilitazioni

- funzioni di assistenza

- VARCHI

- 1 tornello con rispettivo lettore

Il girello (tornello) viene impiegato come dispositivo di sbarramento e singolarizzazione nei pressi dei sistemi di controllo di accesso.

Ogni tornello deve avere un proprio lettore di tessera magnetica che legge e registra ogni skipass; il lettore oltre alla registrazione serve anche a verificare la validità del biglietto. In caso di biglietto valido comanda al tornello un’apertura, in caso di biglietto scaduto o non valido, vieta il passaggio dando rispettive indicazioni su un apposito display situato sul lettore.

CARATTERISTICHE:

- Il supporto sul quale viene montato il tornello è regolabile in altezza e dotato di campo di regolazione fino a 40 cm.

- La stella girevole è munita di 1,2 oppure 3 braccia.

- Comando elettronico integrato per funzionamento in due direzioni.

- Limitazione della coppia e protezione contro sovraccarico.

- Abilitazione anche in mancanza di corrente elettrica.

- In conformità delle leggi sulla sicurezza e in caso di situazioni d’emergenza il tornello deve aprirsi verso l’esterno. In questo caso il tornello deve essere dotato di una stella girevole speciale che permette di ritirare (chiudere) le braccia con un tasto d’emergenza lasciando libera l’uscita.

* Per ogni stazione sciistica vanno, inoltre, considerati l’installazione, la programmazione, la personalizzazione, e la formazione (corso cassiere, corso tecnico, corso amministratore del sistema).