CAPITOLATO SPECIALE

DI APPALTO PER LA FORNITURA

DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

ALLEGATO 1

SPECIFICHE PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

LOTTO 2

(Server e relative periferiche ed accessori)

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Web base Modello Supermicro E-Rack 4163T 500w SATA SWAP o equivalente (codice SVR1)

Server WEB nella seguente configurazione minima:

Chassis:	rack-19 1U completo di kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Scheda Madre :	Chipset   Intel® E7501  Fino a 2 Processori Intel ® Xeon™ con NetBurst Micro- architecture con supporto Hyper - Threading e frontside bus 533Mhz espandibile fino a 16GB ECC DDR SDRAM.

Dischi fissi :	Hot Plug

Alimentatori:	Hot Plug Hot-Plug, ventole Hot Plug per disponibilità più elevate

Schede di rete: 	dual port Gigabit Ethernet controller con load balancing e supporto failover integrata su scheda madre

Porta :	ERA (controllo remoto)

Espansioni:	1 slot PCI-X 133 Mhz 64 bit, 2 slot PCI-X 100 Mhz 64 bit, 3 slot PCI 32 bit

Processori: 	Numero due Intel ® Xeon™ 3.06 GHz /512 KB di cache L2

Alimentatori:	singolo alimentatore 500W  Hot-plug

RAM: 	2 GB PC2100 DDR ECC 1024Mbyte x2 low profile

Lettore ottico :  	DVD 16x Max IDE

Backplane per dischi fissi:	1x6 hot-plug backplane SATA compresivo di  6 cassetti HOTSWAP

Dischi fissi:	n° 3 dischi SATA150 7,2K rpm 160GB 8mb cache

Livello di sicurezza :	RAID 0,1,5,10,

Controller :	IICP 8546 S-ATA Raid 4 porte 64 Bit  Permette di creare Raid 0 striping / Raid 1 mirroring, Raid 1 + spare, Raid 0+1, Raid 4, Raid 5, JBOD

CERTIFICAZIONE:	ISO9001, WINDOWS 2000 SERVER, REDHAT LINUX 8

Garanzia Tre Anni ON-SITE D+1

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Web medio (codice SVR2)

Server WEB nella seguente configurazione minima:

Chassis :	Rack-19 2U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Scheda Madre :	Chipset   Intel® E7505  Fino a 2 Processori Intel ® Xeon™ con NetBurst Micro- architecture con supporto Hyper - Threading e frontside bus 533Mhz, Espandibile fino a 8GB ECC DDR SDRAM.

Dischi fissi :	Hot Plug

Alimentatori :	Hot-Plug, ventole Hot Plug per disponibilita' piu' elevate

Schede di rete : 	Gigabit NICs 82546EB dual port Gigabit Ethernet controller con load balancing e supporto failover

Porta :	ERA (controllo remoto)

Espansioni :	2 slots PCI-x 64bit 100MHz + 3 slots PCI 64bit 66MHz  + 1 slot VXB

Processori : 	Numero due Intel ® Xeon™ 3.2 GHz / 1024 KB di cache L2

Alimentatori :	Due alimentatori 550w  Hot-plug per ridondanza

RAM : 	2 GB PC2100 DDR ECC 1024Mbytex2 low profile

Lettore ottico :	DVD 16x Max IDE

Backplane per dischi fissi:	1x6 hot-plug backplane SCA compresivo di  6 cassetti HOTSWAP

Dischi fissi :	n° 3 dischi SCSI SCA 10K rpm 72GB

Livello di sicurezza :	RAID 0,1,5,10, 5+1

Controller :	Adaptec AIC-7902 Ultra320 SCSi e Adaptec 2010S  512 MB CACHE 3/DC RAID Controller due canali

CERTIFICAZIONE : 	ISO9001, WINDOWS 2000 SERVER, REDHAT LINUX 8

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Database base (codice SVR3)

Server DATABASE BASE nella seguente configurazione minima:

Chassis :	Rack-19 4U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Scheda Madre :	Chipset Intel® E7505  Fino a 2 Processori Intel ® Xeon™ con NetBurst Micro- architecture con supporto Hyper - Threading e frontside bus 533Mhz , espandibile fino a 12GB ECC Registered  DDR SDRAM.

Dischi fissi :	Hot Plug, alimentatori Hot-Plug, ventole Hot Plug per disponibilita' piu' elevate

Schede di rete : 	Due Gigabit NICs Gigabit NICs Dual Intel 82545EM Gigabit Ethernet controllercon load balancing e supporto failover

Porta :	ERA (controllo remoto)

Espansione : 	1 slots PCI-X 64bit 133MHz 2 slots PCI-x 64bit 100MHz + 2slots PCI-X 33MHz

Processori :	Numero due Intel ® Xeon™ 3,2 GHz / 2048 KB di cache L2

Alimentatori :	Due alimentatori 600w  Hot-plug per ridondanza

RAM : 	4GB PC2100 DDR ECC  4x1024MByte low profile

CD-ROM : 	DVD 16x Max IDE

Backplane per dischi fissi:	1x7 hot-plug backplane  SCA  compresivo di  7 cassetti HOTSWAP

Dischi fissi :	3 dischi SCSI SCA 15K rpm 72GB

Livello di sicurezza :	RAID 5

Controller :	RAID ULTRA 320 AIC-7902  compreso Adaptec 2010S 512 MB CACHE 3/DC RAID Controller due canali

CERTIFICAZIONE :   ISO9001, WINDOWS 2000 SERVER, REDHAT LINUX 8

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Database / Web avanzato  Intel SR870BN4 (codice SVR4)

Server DATABASE/WEB AVANZATO nella seguente configurazione minima:

Chassis :	Rack-19 4U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Scheda Madre :	Piattaforma Intel SR870BN4 fino 4 Processori Intel ® ITANIUM  18 socket per memorie DDR Registered ECC, espandibile fino a 36 GB ECC Registered  DDR SDRAM PC2100.

Dischi fissi :	Hot Plug, alimentatori Hot-Plug, ventole Hot Plug per disponibilita' piu' elevate

Schede di rete : 	Gigabit NICs Gigabit NICs Dual Intel Pro 8492mt  Server Dual Port  Gigabit Server Ethernet controller con load balancing e supporto failover

Porta :	ERA (controllo remoto)

Espansione : 	8 slot PCI-X 100MHz

Processori : 	Numero DUE Processore Intel ® Itanium2  1,5 Ghz 6,0MB  cache

Alimentatori :	Due alimentatori 1200w  Hot-plug per ridondanza

RAM :	16GB PC2100 DDR ECC  8x2048MByte low profile

Lettore ottico :	DVD 16x Max IDE

Backplane per dischi fissi:	3x1” SCA hot-plug backplane

Dischi fissi :	n° 3 dischi SCSI SCA 15K rpm 72GB

Livello di sicurezza :	RAID 5

Controller :	RAID ULTRA  LSI Logic U320 2 canali

CERTIFICAZIONE : 	ISO9001, WINDOWS 2000 SERVER, REDHAT LINUX 8.0

Garanzia: Tre anni on site D+1

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Masterizzatore DVD±R/RW con le seguenti caratteristiche minimali:

Tipologia: 	Interno

Interfaccia: 	IDE/ATAPI

Velocità lettura: 	CD 40x, DVD 12x

Velocità scrittura:	CD 40x, DVD 8x

Velocità riscrittura:	CD 124x, DVD  +R 4x

Buffering: 	2 Mb

Possibilità di montaggio:	Verticale

Sistemi operativi compatibili:	Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 Professional SP2 e XP; Linux

Firmware:	Aggiornabile dall'utente

Dotazione software:	Programma di masterizzazione

Certificazioni di sicurezza:	Marcatura CE

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 72GB 15k rpm 1''

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 146GB 15k rpm 1''

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 72GB 10k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 146GB 10k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 240GB 10k rpm 1'”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 160GB 7,2k rpm 1'”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 250GB 7,2k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 300GB 7,2k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2C

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

##### Memorie DDR per server

Modulo di memoria da 1Gb PC2100 DDR Regged low profile

LOTTO 2

Classe di prodotto 2C

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Modulo di memoria da 2Gb PC2100 DDR Regged low profile

LOTTO 2

Classe di prodotto 2D

Armadio rack  (codice ARK1)

Armadi RACK 19" 600xH000x1000, da 20U, 42U, 49U completi di:

- Porta anteriore in cristallo di sicurezza con maniglia e chiusura a chiave

- montanti ant/post regolabili

- zoccolo a tetto con passacavi

- Cassetto di ventilazione 19", 1U, 2 ventole

- Cassetto di ventilazione 19", 2U, 4 ventole

- Sistemo antiribaltamento per armadi P=1000

- 2 Kit da 100 pz di dadi a gabbia, viti M6 e rondelle in nylon

- 2 Kit Alimentazione 19" 8 prese + interruttore magneto termico

- 1 Kit Alimentazione 16 prese + interruttore magneto termico con guida per montaggio interno a parete

- Guida ad L per server, P=1000

- Ripiano fisso 19", attacco frontale/posteriore, P = 480 mm portata max 80kg

- 2 Ripiani estraibile 19", fissaggio anteriore è posteriore, per armadi P=1000, portata 40kg.

- 4 Kit passacavi 19” 1 Unità anteriori

- Kit guide passacavi a L posteriori

Monitor 15” tft per armadio rac

Tastiera e mouse ottico wireless

KVM

- KVM Switch per condividere 8 Server/Pc

- alimentatore interno

- unità Stackable (max 16 DKVM-8 per controllare 128 Server/Pc)

- fornito con 9 set di cavi tripli

- motaggio rack 19"

LOTTO 2

Classe di prodotto 2E

Software di base e pacchettizzato (codice SFT1)

Windows Server CAL 2003 Italian OLP C GOVT User CAL  (R18-00575)

Windows Svr Std 2003 Italian OLP C GOVT  (P73-00606)

Windows Svr Ent 2003 Italian OLP C GOVT  (P72-00580)

Exchange Svr 2000 Italian OLP C GOVT  (312-01578)