CAPITOLATO SPECIALE

DI APPALTO PER LA FORNITURA

DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

ALLEGATO 1

SPECIFICHE PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

LOTTO 2

(Server e relative periferiche ed accessori)

Premessa

I Server, offerti in configurazione tale da rispettare i requisiti minimi riportati nelle successive schede tecniche , dovranno essere in grado di raggiungere i punteggi minimi nei benchmark SPEC 2000 riportati nelle schede tecniche di ogni singolo prodotto.

L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di sottoporre la documentazione presentata in sede di conferma dell’offerta, legata al soddisfacimento dei requisiti di performances, all’organizzazione SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), per ottenere la validazione e la pubblicazione degli stessi rapporti e dei valori da essi riportati,  il tutto a cura e spese del Fornitore,  il quale si impegna ad accettare fin d’ora quanto risultante dalla validazione dell’Ente terzo.

Certificazioni di compatibilità e conformità delle apparecchiature

Tutti i componenti della configurazione di base dei server ed ogni singolo componente opzionale o aggiuntivo devono essere certificati come “compatibili” con i sistemi operativi Microsoft e quindi essere inclus i nella lista di compatibilità Microsoft WHCL (Windows Hardware Compatibility), reperibile all’indirizzo www.microsoft.com/whdc/hcl.

In alternativa, l’intera apparecchiatura proposta nella sua versione base può essere certificata come compatibile nella citata lista Microsoft. In tal caso, la certificazione viene ritenuta valida anche se viene dichiarata come certificata l’intera serie (o linea) di server, e non necessariamente il preciso modello proposto dal fornitore.

Come ulteriore alternativa, il fornitore potrà acquisire dalla Microsoft specifica certificazione per l’apparecchiatura che propone, e quindi produrre copia fotostatica della certificazione rilasciata da Microsoft, valida a livello di serie (o linea) o modello (o versione) del server proposto.

La certificazione dovrà risultare visibile su internet sul sito Microsoft e dovrà essere prodotta in copia dal fornitore in allegato nella offerta tecnica.

Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti dai paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il fornitore dovrà altresì garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità d’impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

-	i requisiti stabiliti dal D.L.gs. 19/9/1994, n. 626;

-	i requisiti di ergonomia stabiliti nella direttiva CEE 90/270 recepita con Legge 19/02/1992 n.142;

-	i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.:FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo.

Le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard di risparmio energetico EPA, ENERGY STAR o VESA DPMS, ove tali standard siano applicabili.

Dovrà essere prodotta tutta la certificazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Entry Level (codice SVR1)

Server Entry Level nella seguente configurazione minima:

Chassis 	Rack-19 2U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Processore 	N. 1 microprocessore X86 di ultima generazione attualmente in produzione. La CPU deve rispondere nella configurazione offerta ai benchmark ottenuti con il software SPEC CPU 2000 basati sul server offerto con sistema operativo Windows Server 2003 Standard in configurazione di default, file system NTFS.

Speed

SPECint2000 > 1500

SPECint base2000 > 1500

SPECfp2000 > 1500

SPECfp_base > 1500

Troughput

SPECint_rate2000 > 18

SPECint_rate_base 2000 > 17,5

SPECfp_rate2000 > 17,5

SPECfp_rate_base2000 > 17

I valori si intendono su benchmark eseguiti su configurazione in singola CPU.

Cache per processore 	Minimo 1 MB

Memory 	3 GB, espandibile fino a 16 GB

Memory Size	2x1024, 2x512 (o in alternativa 3x1024)

Storage Controller	Dual Channel Wide – Ultra320 SCSI Adapter Livello RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Drive Cage 	6 x 1” Hot Pluggable

Hard Drive 	n.4 Dischi da 36,4GB Pluggable Ultra320 SCSI almeno 10.000 RPM Universal

Lettore	almeno 8x DVD-ROM drive

Schede di rete  	n. 2 Fast Ethernet 10/100/1000 server con chip dedicato

Alimentazione 	Hot plug Ridondata 1+1

Ventole	Hot plug Ridondate

Espansione  	2 slots PCI-X 64bit 133MHz - 2 slots PCI-x 64bit 100MHz

Interfacce	1 x seriale - RS-232 - D-Sub 9 pin (DB-9) ¦ 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 2 x USB - USB Tipo A 4 pin

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Medio  (codice SVR2)

Server Medio nella seguente configurazione minima:

Chassis 	Rack-19 2U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Processor 	N. 2 microprocessori X86 di ultima generazione attualmente in produzione. Le CPU devono rispondere nella configurazione offerta ai benchmark ottenuti con il software SPEC CPU 2000 basati sul server offerto con sistema operativo Windows Server 2003 Standard in configurazione di default, file system NTFS.

Speed

SPECint2000 > 1500

SPECint base2000 > 1500

SPECfp2000 > 1500

SPECfp_base > 1500

Troughput

SPECint_rate2000 > 18

SPECint_rate_base 2000 > 17,5

SPECfp_rate2000 > 17,5

SPECfp_rate_base2000 > 17

I valori si intendono su benchmark eseguiti su configurazione in singola CPU.

Cache per processore 	2 MB

Memory 	4 GB espandibile fino a 16 GB

Memory 	Size 4x1024

Storage Controller 	Dual Channel Wide – Ultra320 SCSI Adapter Livello RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Drive Cage 	6 x 1” Hot Pluggable

Hard Drive 	n. 4 Dischi da 72,8 GB Pluggable Ultra320 SCSI almeno 10.000 RPM Universal

Lettore	almeno 8x DVD-ROM drive

Schede di rete  	n. 2 Fast Ethernet 10/100/1000 server con chip dedicato

Alimentazione 	Hot plug Ridondata 1+1

Ventole 	Hot plug Ridondate

Espansioni 	2 slots PCI-x 64bit 100MHz + 2 slots PCI 64bit 66MHz

Interfacce	1 x seriale - RS-232 - D-Sub 9 pin (DB-9) ¦ 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 2 x USB - USB Tipo A 4 pin

LOTTO 2

Classe di prodotto 2A

Server Avanzato  (codice SVR3)

Server Medio nella seguente configurazione minima:

Chassis 	Rack-19 4U completo di pannelo di chiusura Esterno (Blaze Pannell) kit e Slitta per montaggio in rack 19 full Lenght

Processor 	N. 4 microprocessori X86 di ultima generazione attualmente in produzione. Le CPU devono rispondere nella configurazione offerta ai benchmark ottenuti con il software SPEC CPU 2000 basati sul server offerto con sistema operativo Windows Server 2003 Standard in configurazione di default, file system NTFS.

Speed

SPECint2000 > 1500

SPECint base2000 > 1500

SPECfp2000 > 1500

SPECfp_base > 1500

Troughput

SPECint_rate2000 > 18

SPECint_rate_base 2000 > 17,5

SPECfp_rate2000 > 17,5

SPECfp_rate_base2000 > 17

I valori si intendono su benchmark eseguiti su configurazione in singola CPU.

Cache per processore 	2 MB

Memory 	16 GB espandibile fino a 24 GB

Memory 	Size 16x1024

Storage Controller 	Dual Channel Wide – Ultra320 SCSI Adapter Livello RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Drive Cage 	6 x 1” Hot Pluggable

Hard Drive 	n. 4 Dischi da 72,8 GB Pluggable Ultra320 SCSI almeno 10.000 RPM Universal

Lettore	almeno 8x DVD-ROM drive

Schede di rete  	n. 2 Fast Ethernet 10/100/1000 server con chip dedicato

Alimentazione 	Hot plug Ridondata 1+1

Ventole 	Hot plug Ridondate

Espansione  	5 slot PCI-X 100MHz

Interfacce	1 x seriale - RS-232 - D-Sub 9 pin (DB-9) ¦ 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) ¦ 2 x USB - USB Tipo A 4 pin

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Masterizzatore DVD±R/RW con le seguenti caratteristiche minimali:

Tipologia: 	Interno

Interfaccia: 	IDE/ATAPI

Velocità lettura: 	CD 40x, DVD 12x

Velocità scrittura:	CD 40x, DVD 8x

Velocità riscrittura:	CD 124x, DVD  +R 4x

Buffering: 	2 Mb

Possibilità di montaggio:	Verticale

Sistemi operativi compatibili:	Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 Professional SP2 e XP; Linux

Firmware:	Aggiornabile dall'utente

Dotazione software:	Programma di masterizzazione

Certificazioni di sicurezza:	Marcatura CE

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 72GB 15k rpm 1''

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 146GB 15k rpm 1''

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 72GB 10k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 146GB 10k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SCSI -3 SCA (U-320) 8 mb cache 300 GB 10k rpm 1'”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 160GB 7,2k rpm 1'”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 250GB 7,2k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2B

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Discho fisso:

Disco Fisso SATA 150 8 mb cache 300GB 7,2k rpm 1”

LOTTO 2

Classe di prodotto 2C

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

##### Memorie DDR per server

Modulo di memoria da 1Gb PC2100 DDR Regged low profile

LOTTO 2

Classe di prodotto 2C

Unità di memorizzazione  (codice SMM1)

Modulo di memoria da 2Gb PC2100 DDR Regged low profile

LOTTO 2

Classe di prodotto 2D

Armadio rack  (codice ARK1)

Armadi RACK 19" 600x2200x1000, 42U completi di:

- Porta anteriore in cristallo di sicurezza con maniglia e chiusura a chiave

- montanti ant/post regolabili

- zoccolo a tetto con passacavi

- Cassetto di ventilazione 19", 2U, 4 ventole

- Sistemo antiribaltamento per armadi P=1000

- 2 Kit da 100 pz di dadi a gabbia, viti M6 e rondelle in nylon

- 2 Kit Alimentazione 10 prese + interruttore magneto termico con guida per montaggio interno a parete

- Guida ad L per server, P=1000

- Ripiano fisso 19", attacco frontale/posteriore, P = 480 mm portata max 80kg

- 2 Ripiani estraibile 19", fissaggio anteriore è posteriore, per armadi P=1000, portata 40kg.

- 4 Kit passacavi 19” 1 Unità anteriori

- Kit guide passacavi a L posteriori

LOTTO 2

Classe di prodotto 2D

Accessori  per rack (codice ARK2)

Monitor 	15” tft per armadio rack

Tastiera 	wireless

mouse ottico 	wireless

LOTTO 2

Classe di prodotto 2D

KVM Switch (codice ARK3)

KVM

- KVM Switch per condividere 8 Server/Pc

- alimentatore interno

- unità Stackable (max 16 DKVM-8 per controllare 128 Server/Pc)

- fornito con 9 set di cavi tripli

- montaggio rack 19"

LOTTO 2

Classe di prodotto 2E

Software di base e pacchettizzato (codice SFT1)

Windows Server CAL 2003 Italian OLP C GOVT User CAL  (R18-00575)

Windows Svr Std 2003 Italian OLP C GOVT  (P73-00606)

Windows Svr Ent 2003 Italian OLP C GOVT  (P72-00580)

Exchange Svr 2000 Italian OLP C GOVT  (312-01578)