CAPITOLATO SPECIALE

DI APPALTO PER LA FORNITURA

DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

ALLEGATO 1

SPECIFICHE PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

LOTTO 3

(Apparati per infrastrutture di telecomunicazione)

LOTTO 3

Classe di prodotto 3A

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessione Wireless per Bridging esterno di classe Carrier - Alvarion BreezNet B BU-B28 o equivalente(codice CNW02)

Unità Master Base Unit 28Mbps Hiperlan/2 con sistema di controllo TPC e DFS per collegamenti punto-punto e punto-multipunto, composta da unità indoor, unità outdoor con antenna a pannello integrata da 21dBi e cavo 20mt CBL con attacco rj54  per il collegamento delle due unità e cavo alimentazione 1,5 MT conforme agli standard ERC 99/23, per collegamenti fino a 50 km. Possibilità di regolazione del guadagno trasmissivo da -4 db a + 30 db con incrementi unitari.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3A

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessione Wireless per Bridging esterno esterno di classe Carrier  - Alvarion BreezNet B RB-B28  o equivalnete (codice CNW04)

Unità Slave Remote Bridge 28Mbps Hiperlan/2 con sistema di controllo TPC e DFS per collegamenti punto-punto e punto-multipunto, composta da unità indoor, unità outdoor con antenna a pannello integrata da 21dBi e cavo 20mt CBL con attacco rj45  per il collegamento delle due unità e cavo alimentazione 1,5 MT, conforme agli standard ERC 99/23, per collegamenti fino a 50 km. Possibilità di regolazione del guadagno trasmissivo da -4 db a + 30 db con incrementi unitari.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Access Point DLINK Access Point AirPlus Xtreme G DWL-2100 o equivalente (codice CNW05)

Standards : 	IEEE 802.11g-- IEEE 802.11b - IEEE 802.11- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u;

Velocità supportate:  con Fallback automatico - 54 Mbps - 48 Mbps - 36 Mbps - 24 Mbps - 18 Mbps- 12 Mbps - 11 Mbps - 9 Mbps - 6 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps;

Sicurezza :	WEP a 64 e 128 bit- 802.1x - WPA -- Wi-Fi Protected Access;

Funzionalità WDS;

DHCP SERVER;

Modalità di Funzionamento WIFI AP, Multi Repeter; Multi Bridging;

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Hot Spot Wireless  AirSpot wireless gateway DSA 3100  o equivalente(codice CNW06)

Wireless Service gateway per il controllo degli accessi alla rete con supporto di autenticazione AAA sia tramite database e Radius  interno che tramite stitemi di autenticazione RADIUS ed LDAP esterni.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Hot Spot Wireless  Stampante AirSpot wireless gateway DSA 3100P  o equivalente (codice CNW07)

Stampante seriale da collegare al Wireless Service Gateway DSA 3100

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless CAMERA DLINK Camera DCS-2100+ o equivalente (codice CNW08)

Standards : IEEE 802.11b - IEEE 802.1x- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u

Velocità supportate con Fallback automatico 22 Mbps - 11 Mbps - 9 Mbps - 6 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps Sicurezza: WEP a 64 e 128 bit- 802.1x - WPA -- Wi-Fi Protected Access

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Access Point LINKSYS Router WRT54G o equivalente (codice CNW9)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b,IEEE draft 802.11g, Velocità 54Mbps (Wireless),10/100Mbps(Ethernet),LEDs Power, DMZ, Diag WLAN Act, Link LAN Link/Act, Full/Col, 100 Internet Link/Act, Full/Col, 100, Potenza Max 15 dBm

Modulazione 802.11b CCK, DQPSK, DBPSK draft 802.11g OFDM. Possibilita di installazione sistema Linux Enbended.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Access Point LINKSYS  WAP54G o equivalente (codice CNW10)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b,IEEE draft 802.11g, Velocità 54Mbps (Wireless),10/100Mbps(Ethernet),LEDs Power, Diag WLAN Act, Link LAN Link/Act, Full/Col, 100 Internet Link/Act, Full/Col, 100, Potenza Max 15 dBm;

Modulazione 802.11b CCK, DQPSK, DBPSK draft 802.11g OFDM;

Possibilita di installazione sistema Linux Enbended;

Modalità di Funzionamento AP, Multi Repeter; Multi Bridging;

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Access Point Adattatore CardBus PCMCIA AirPlus Xtreme G DWL-G650 o equivalente  (codice CNW11)

Standards - IEEE 802.11g-- IEEE 802.11b - IEEE 802.11- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u

Velocità supportate con Fallback automatico - 54 Mbps - 48 Mbps - 36 Mbps - 24 Mbps - 18 Mbps- 12 Mbps -11 Mbps - 9 Mbps - 6 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps;

Sicurezza: WEP a 64 e 128 bit- 802.1x - WPA -- Wi-Fi Protected Access;

Compatibilità con sistemi Windows e Linux.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Access Point reti wireless interne Adattatore PCI 2.2 AirPlus Xtreme G DWL-G520 o equivalente  (codice CNW12)

Standards - IEEE 802.11g-- IEEE 802.11b - IEEE 802.11- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u

Velocità supportate con Fallback automatico - 54 Mbps - 48 Mbps - 36 Mbps - 24 Mbps - 18 Mbps- 12 Mbps - 11 Mbps - 9 Mbps - 6 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps

Sicurezza: WEP a 64 e 128 bit- 802.1x - WPA -- Wi-Fi Protected Access

Compatibilità con sistemi Windows e Linux.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging-Routing Esterno MODUX  o equivalente  (codice CNW13)

Standards – HIPERLAN/2- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u,  esapandibile a WIMAX;

Velocità supportate con Fallback automatico - 54 Mbps - 48 Mbps - 36 Mbps - 24 Mbps - 18 Mbps- 12 Mbps - 11 Mbps - 9 Mbps - 6 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps;

Sicurezza: WEP a 64 e 128 bit- 802.1x - WPA -- Wi-Fi Protected;

Banda di frequenza  5150-5250;5250-5350; 5470-5725 MHz;

Potenza  max 23dBm eirp(5150-5350MHz); max 27dBm eirp (5470-5725MHz) con TPC e DFS automatico.

Doppio slot PC-CARD.integrato;

Doppia Porta Ethernet 10/100 TX integrata;

Selzione Potenza da -4 Dbm a +27 DBM, Ram 64 Mbyte;

Slot integrato per  scheda Compact Flash Tipo II 64Mbyte;

POWER OVER ETHERNET;

Tecnologia VPN IPSEC integrate;

Routing RIP e  QOS integrato.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 2,4 Gh 802.11b (codice CNW14)

Antenna omnidirezionale attacco N-Female Guadagno 10Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 2,4 Gh 802.11b (codice CNW15)

Antenna Parabolica a griglia attacco N-Female Guadagno 18Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 2,4 Gh 802.11b (codice CNW16)

Antenna Parabolica a griglia attacco N-Female Guadagno 24Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 5,8 Gh  Hiperlan/2 (codice CNW17)

Antenna  Parabolica a Tromba attacco N-Female Guadagno 16Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 5,8 Gh Hiperlan/2 (codice CNW18)

Antenna  Parabolica a Disco attacco N-Female Guadagno 23Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno ANTENNE 5,8 Gh Hiperlan/2 (codice CNW19)

Antenna  Parabolica a Disco attacco N-Female Guadagno 28Dbi

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno Cavi Prolunga (codice CNW20)

Cavo Prolunga Esterno TIPO LMR400  attacco N-Female N-Male Lunghezza 3MT

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno Cavi Prolunga (codice CNW21)

Cavo Prolunga Esterno TIPO LMR400  attacco N-Female N-Male Lunghezza 6MT

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno Cavi Prolunga (codice CNW22)

Cavo Prolunga Esterno TIPO LMR400  attacco N-Female N-Male Lunghezza 9MT

LOTTO 3

Classe di prodotto 3B

Apparati ed accessori connessioni Wireless

Connessioni Wireless per Bridging Esterno Cavi Prolunga (codice CNW23)

Cavo Prolunga Esterno TIPO LMR400  attacco N-Female N-Male Lunghezza 12MT

LOTTO 3

Classe di prodotto 3C

Apparati Router

ROUTER CISCO 801 ISDN 1E  (codice RT01)

Router dotato di 1 porta 10Base-T RJ45 + 1 porta WAN ISDN BRI S/T + 1 porta console RJ45; software IOS incluso;gestione tramite SNMP, TELNET e Console port; configurazione tramite CISCO FAST STEP Software; alimentatore esterno.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3C

Apparati Router

ROUTER CISCO 827 ADSL 1E  (codice RT02)

Router dotato di 1 porta 10Base-T RJ45 + 1 porta WAN ADSL + 1 porta console RJ45; software IOS incluso;gestione tramite SNMP, TELNET e Console port; alimentatore esterno.

LOTTO 3

Classe di prodotto 3C

Apparati Router

ROUTER CISCO 2651XM Ser IOS IP PLUS Feature Pack (codice RT03) o equivalente;

1-Port E3 ATM Network Module

10/100 Ethernet Router w/ Cisco IOS IP

64MB Cisco 2691 Compact Flash Memory

64MB DIMM DRAM for the Cisco 2600XM

comprensivo di cavo ATM

LOTTO 3

Classe di prodotto 3C

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch 24 porte 10/100 TX , layer 3 managed, porta seriale per il monitor, quattro porte esa GBIC opzionali: (codice SW02)

SWICTH CISCO 3550 enached multi layer CIWS-C3550-24-EMI 24-10/100 and 2 GBIC ports  Enhanced Multilayer SW Image Layer 3 routing

Garanzia 5 anni

LOTTO 3

Classe di prodotto 3D

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch 24 porte 10/100/1000 TX , layer 2 managed, porta seriale per il monitor, quattro porte mini GBIC opzionali e con le seguenti funzionalità  (codice SW01)

- gestione code Weighted Round Robin (WRR)

- VLAN with GVRP

- IGMP v.1/v.2

- LACP for link aggregation

- Port mirroring

- QOS

- Supporto per alimentazione ridondante

- Port and system security

- SNMP, RMON, spanning tree algorithm

- Radius remote authentication

- Interfaccia di gestione via Web

Compatibile con gli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.1d,  IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.3ad,  IEEE802.1w, IEEE802.3ab

Garanzia 5 anni

LOTTO 3

Classe di prodotto 3D

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch 24 porte 10/100/1000 TX , layer 3 managed, porta seriale per il monitor, 4 slot SFP per connessioni opzionali a gigabit in fibra CONDIVISE con le seguenti funzionalità (codice SW03)

- gestione code Weighted Round Robin (WRR)

- VLAN with GVRP

- IGMP v.1/v.2

- LACP for link aggregation

- Port mirroring

- Qos

- Supporto per alimentazione ridondante

- Port and system security

- SNMP, RMON, spanning tree algorithm

- Radius remote authentication

- Interfaccia di gestione via Web

Compatibile con gli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.1d,  IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.3ad,  IEEE802.1w, IEEE802.3ab

Garanzia 5 anni

LOTTO 3

Classe di prodotto 3D

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch 48 porte 10/100 , layer 2 managed, porta seriale per il monitor, 2 Porta 1000TX due slot miniGBsx ed Una Porta 1000GBSX gigabit in fibra con le seguenti funzionalità (codice SW04)

- gestione code Weighted Round Robin (WRR)

- VLAN with GVRP

- IGMP v.1/v.2

- LACP for link aggregation

- Port mirroring

- Qos

- Supporto per alimentazione rindondante

- Port and system security

- SNMP, RMON, spanning tree algorithm

- Radius remote authentication

- Interfaccia di gestione via Web

Compatibile con gli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.1d,  IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.3ad,  IEEE802.1w, IEEE802.3ab

Garanzia 5 anni

LOTTO 3

Classe di prodotto 3E

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch di CENTRO STELLA FULL LAYER 3

Full L3, Management e PS ridondati, 24 porte GB popolate con 24 mini-Gbics tipo Sx, 32 porte 100/1000BaseT, 1 porta 10GB short range (300m) - 6 slot occupati e 9 slot liberi per future espansioni capacità nativa di switching 480 Gbps, possibilita di espansione a layer 4-7.

1 FI1500	15-slot chassis with two (2) AC power supply

1	RPS4	auto-switching (90-220v) 1100W, AC power supply

2	J-FxGMR4	8-port 1000Base-X (mini-GBIC) rate limiting enabled redundant FastIron JetCore management module

2	J-FIL3U-15	FastIron 400/800/1500 Layer 3 Upgrade (PROM and software)

16	E1MTG-SX	1000Base-SX mini-GBIC optic, MMF, MTRJ connector

1	J-F16Gx	16-port 1000Base-X (mini-GBIC) FastIron JetCore module

8	E1MTG-SX	1000Base-SX mini-GBIC optic, MMF, MTRJ connector

2	J-F16GC	16-port 100/1000Base-T (RJ45) FastIron JetCore module

1	F10Gx1	1-port 10Gigabit Ethernet base module for FastIron systems requires optics.

1	10G-XNPK-SR	850nm serial  XENPAK plug-in transceiver (SC), target range of 300m over MMF

1	GOLD-F15	Technet GOLD Support 5 anni 24x7

Specifiche Tecniche

IEEE Compliance

      - • 802.3,10BaseT

      - • 802.3u 100BaseTX, 100BaseFX

      - • 802.3z 1000BaseSX

      - • 802.3z 1000BaseLX

      - • 802.3ab 1000BaseT

      - • 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

      - • 802.3x Flow Control

      - • 802.3ad Link Aggregation

      - • 802.1p/q VLAN Tagging

      - • 802.1d Bridging

      - • 802.1w Rapid STP

      - • 802.1x authentication

      - • 802.3 Ethernet Like MIB

      - • Repeater MIB

      - • Ethernet Interface MIB

      - • SNMP V1,V2c

      - • SNMP MIB II

RFC Compliance

      - OSPF

      - • RFC 2178 OSPF

      - • RFC 1583 OSPF v2

      - • RFC 1587 OSPF NSSA

      - • RFC 1745 OSPF Interactions

      - • RFC 1765 OSPF Database Overflow

      - • RFC 1850 OSPF Traps

      - • RFC 2154 OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)

      - • RFC2328 OSPF v2

      - • RFC 1850 OSPF v2 MIB

      - • RFC 1997 Communities Attributes

      - • RFC 2385 TCP MD5

      - • RFC 2439 Route Flap Damping

      - • RFC 2842 Capabilities Advertisement

      - • RFC 2918 Route Refresh Capability

      - • RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option

RIP

      - • RFC 1058 RIP v1

      - • RFC 1723 RIP v2

      - • RFC 1812 RIP Requirements

IP Multicast

      - • RFC 1122 Host Extensions

      - • RFC 1122 DVMRP Host Requirements

      - • RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol

      - • RFC 1112 IGMP

      - • RFC 2236 IGMP v2

      - • RFC 2362 PIM-SM

      - • PIM-DM v1

      - • DVMRP v3-07

      - • RFC 2336 IGMP v2

      - • MSDP

      - • RFC 2283 MBGP

General Rouing Proocols

      - • RFC 791 IP

      - • RFC 792 ICMP

      - • RFC 793 TCP

      - • RFC 783 TFTP

      - • RFC 826 ARP

      - • RFC 768 UDP

      - • RFC 894 IP over Ethernet

      - • RFC 903 RARP

      - • RFC 906 TFTP Bootstrap

      - • RFC 1027 Proxy ARP

      - • RFC 854 TELNET

      - • RFC 951 BootP

      - • RFC 1122 Host Requirements

      - • RFC 1256 IRDP

      - • RFC 1519 CIDR

      - • RFC 1542 BootP Extensions

      - • RFC 1591 DNS (client)

      - • RFC 1812 General Routing

      - • RFC 1541 and 1542 DHCP

      - • RFC 2131 BootP/DHCP Helper

      - • RFC 2338 VRRP

Others

      - • RFC1354 IP Forwarding MIB

      - • RFC 1757 RMON Groups 1,2,3,9

      - • RFC 2068 HTTP

      - • RFC 2030 SNTP

      - • RFC 2138 RADIUS

      - • RFC 3176 sFlow

Network Management

      - • IronView Network Manager (INM) Web based graphical user interface

      - • Integrated Standard based Command Line Interface (CLI)

      - • sFlow (RFC 3176)

      - • Telnet

      - • SNMP

      - • RMON

      - • HP OpenView for Sun Solaris, HP-UX, IBM's AIX, and Windows NT Standalone Windows NT

Element Security Options

      - • AAA

      - • 802.1x

      - • RADIUS

      - • Secure Shell (SSH v1)

      - • Secure Copy (SCP)

      - • TACACS/TACACS+

      - • Username/Password (Challenge and Response)

      - • Bi-level Access Mode (Standard and EXEC Level)

      - • Protection for Denial of Service attacks, such as TCP SYN or Smurf Attacks

Environmental

      - • Operating Temperature: 5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)

      - • Relative Humidity: 5 to 80%, @40 °C (104 °F), non-condensing

      - • Storage Temperature: -40 ºto 70 ºC (-40 ºto 158 °F)

      - • Storage Altitude: 10,000 ft (3,000 m) maximum

      - • Storage Humidity: 95%maximum relative humidity, non-condensing

Safety Agency Approvals

      - • EN 60950 / IEC 950

      - • UL 1950

      - • CSA 950 Electromagnetic Emission Certification

      - • FCC Class A

      - • EN 55022 / CISPR-22 Class A; VCCI Class A

Immunity

      - • Generic: EN 50082-1

      - • ESD: IEC 61000-4-2; 4 kV CD,8 kV AD

      - • Radiated: IEC 61000-4-3; 3 V/m

      - • EFT/Burst: IEC 61000-4-4; 1.0 kV (power line), 0.5 kV (signal line)

      - • Conducted: IEC 61000-4-6; 3 V

Warranty

      - • 5-year hardware

      - • 5-year software

Mounting Options

      - • 19 "Universal E A (Telco) Rack Tabletop

LOTTO 3

Classe di prodotto 3E

Accessori Apparati Attivi Di Rete

Switch di SERVER FARM FULL LAYER 3

Full L3, Management e PS ridondati, 16 porte GB di cui 12 popolate con mini-Gbic tipo Sx, 32 porte 100/1000BaseT, 1 porta 10GB short range (300m) - 5 slot occupati e 3 slot liberi per future espansioni capacità nativa di switching 256Gbps.

1	FI800	8-slot FastIron chassis with one single AC power supply

2	RPS3	Auto-switching (90-220v) 550W AC power supply

2	J-FxGMR4	8-port 1000Base-X (mini-GBIC) rate limiting enabled redundant FastIron JetCore management module

2	J-FIL3U-8	400/800 Layer 3 Upgrade (PROM and software)

12	E1MTG-SX	1000Base-SX mini-GBIC optic, MMF, MTRJ connector

2	J-F16GC	16-port 100/1000Base-T (RJ45) FastIron JetCore module

1	F10Gx1	1-port 10Gigabit Ethernet base module for systems requires optics.

1	10G-XNPK-SR	850nm serial  XENPAK plug-in transceiver (SC), target range of 300m over MMF

1	GOLD-F15	Technet GOLD Support, 5 anni 24x7

Specifiche Tecniche

IEEE Compliance

      - • 802.3,10BaseT

      - • 802.3u 100BaseTX, 100BaseFX

      - • 802.3z 1000BaseSX

      - • 802.3z 1000BaseLX

      - • 802.3ab 1000BaseT

      - • 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

      - • 802.3x Flow Control

      - • 802.3ad Link Aggregation

      - • 802.1p/q VLAN Tagging

      - • 802.1d Bridging

      - • 802.1w Rapid STP

      - • 802.1x authentication

      - • 802.3 Ethernet Like MIB

      - • Repeater MIB

      - • Ethernet Interface MIB

      - • SNMP V1,V2c

      - • SNMP MIB II

RFC Compliance

      - OSPF

      - • RFC 2178 OSPF

      - • RFC 1583 OSPF v2

      - • RFC 1587 OSPF NSSA

      - • RFC 1745 OSPF Interactions

      - • RFC 1765 OSPF Database Overflow

      - • RFC 1850 OSPF Traps

      - • RFC 2154 OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)

      - • RFC2328 OSPF v2

      - • RFC 1850 OSPF v2 MIB

      - • RFC 1997 Communities Attributes

      - • RFC 2385 TCP MD5

      - • RFC 2439 Route Flap Damping

      - • RFC 2842 Capabilities Advertisement

      - • RFC 2918 Route Refresh Capability

      - • RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option

RIP

      - • RFC 1058 RIP v1

      - • RFC 1723 RIP v2

      - • RFC 1812 RIP Requirements

IP Multicast

      - • RFC 1122 Host Extensions

      - • RFC 1122 DVMRP Host Requirements

      - • RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol

      - • RFC 1112 IGMP

      - • RFC 2236 IGMP v2

      - • RFC 2362 PIM-SM

      - • PIM-DM v1

      - • DVMRP v3-07

      - • RFC 2336 IGMP v2

      - • MSDP

      - • RFC 2283 MBGP

General Rouing Proocols

      - • RFC 791 IP

      - • RFC 792 ICMP

      - • RFC 793 TCP

      - • RFC 783 TFTP

      - • RFC 826 ARP

      - • RFC 768 UDP

      - • RFC 894 IP over Ethernet

      - • RFC 903 RARP

      - • RFC 906 TFTP Bootstrap

      - • RFC 1027 Proxy ARP

      - • RFC 854 TELNET

      - • RFC 951 BootP

      - • RFC 1122 Host Requirements

      - • RFC 1256 IRDP

      - • RFC 1519 CIDR

      - • RFC 1542 BootP Extensions

      - • RFC 1591 DNS (client)

      - • RFC 1812 General Routing

      - • RFC 1541 and 1542 DHCP

      - • RFC 2131 BootP/DHCP Helper

      - • RFC 2338 VRRP

Others

      - • RFC1354 IP Forwarding MIB

      - • RFC 1757 RMON Groups 1,2,3,9

      - • RFC 2068 HTTP

      - • RFC 2030 SNTP

      - • RFC 2138 RADIUS

      - • RFC 3176 sFlow

Network Management

      - • IronView Network Manager (INM) Web based graphical user interface

      - • Integrated Standard based Command Line Interface (CLI)

      - • sFlow (RFC 3176)

      - • Telnet

      - • SNMP

      - • RMON

      - • HP OpenView for Sun Solaris, HP-UX, IBM's AIX, and Windows NT Standalone Windows NT

Element Security Options

      - • AAA

      - • 802.1x

      - • RADIUS

      - • Secure Shell (SSH v1)

      - • Secure Copy (SCP)

      - • TACACS/TACACS+

      - • Username/Password (Challenge and Response)

      - • Bi-level Access Mode (Standard and EXEC Level)

      - • Protection for Denial of Service attacks, such as TCP SYN or Smurf Attacks

Environmental

      - • Operating Temperature: 5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)

      - • Relative Humidity: 5 to 80%, @40 °C (104 °F), non-condensing

      - • Storage Temperature: -40 ºto 70 ºC (-40 ºto 158 °F)

      - • Storage Altitude: 10,000 ft (3,000 m) maximum

      - • Storage Humidity: 95%maximum relative humidity, non-condensing

Safety Agency Approvals

      - • EN 60950 / IEC 950

      - • UL 1950

      - • CSA 950 Electromagnetic Emission Certification

      - • FCC Class A

      - • EN 55022 / CISPR-22 Class A; VCCI Class A

Immunity

      - • Generic: EN 50082-1

      - • ESD: IEC 61000-4-2; 4 kV CD,8 kV AD

      - • Radiated: IEC 61000-4-3; 3 V/m

      - • EFT/Burst: IEC 61000-4-4; 1.0 kV (power line), 0.5 kV (signal line)

      - • Conducted: IEC 61000-4-6; 3 V

Warranty

      - • 5-year hardware

      - • 5-year software

Mounting Options

      - • 19 "Universal E A (Telco) Rack Tabletop

LOTTO 3

Classe di prodotto 3F

Sistemi di memorizzazione Raid SATA

Rack 3U Raid SATA con interfaccia estaerna Ultra 320 (codice RD01)

Rack RAID AXUS SA-16U4 - SCSI to SATA (Intel 80303 64bit) - Interfaccia Dual Channel SCSI Ultra 320 – 1GB di cache - 16 cassetti Hot-Swap SATA 150 con led di status - due alimentatori ridondanti da 700+350W - LCD Display da 2 linee da 16 caratteri - Ricostruzione automatica dei dati in caso di failure. Comprensivo di Sistema sw di gestione

- RAID Engine Intel i80321 64bit RISC CPU

- RAID Levels 0, 1, 3, 5, 0+1, R30, R50

- Cache 1Gb  ECC Memoria DDR

- Sistema Rack 19 pollici 3 Unità

- Interfaccia Host Doppio Canale Ultra 320

- Transfer Rate 320MB / Sec per canale

- Interfaccia dischi SATA 1.5Gbps

- Display LCD a due linee

- Hot Swap e ridondante per Alimentatore, Dischi Sata e Ventole.

- Supporto Hot Spare per dischi Sata

- Batteria di back fino a 72 ore

- Controllo remoto e supporto degli array dei dischi

- Bad-Sector & Error Recovery automatico

- Drive Rebuilds e Data rebuild automatico

- Notifica Errori tramite Modem esterno.

- Configurazione tramite Terminale remoto su porta RS232.

- Storage Indipendente dal sistema operativo

- Alimentazione 700+350 watts Ridondante